AC100V~120V  /  50W (氙氣燈) BALLAST規範

名詞定義：

Ballast或安定器：在此文件內所謂的Ballast或安定器包含HID燈炮的啟動控制電路、持續亮燈之維持電路、點亮HID所需之高壓電路、電源線、控制線、高壓線及所有結合各組件之接頭、連接電源及HID燈之接頭。

總則：

- 適用範圍：本規範適用於安定器,電鍍,外觀的要求、電子特性檢驗規範、驗收標準、要求規範。

- 品名：安定器。

- 電壓：AC：100V~120V /47~64HZ。

- 所有零件之材料、尺寸、規格、電鍍以及外形須與所承認的零件圖面，及承認樣品要求一致。

電氣規範：

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 1．操作溫度範圍 | -40℃至+60℃ |
| 2．貯存溫度範圍 | -40℃至+85℃ |
| 3．Ballast壽命 | >6000hrs (Room Temperature typically) |
| 電氣輸出 |  |
| 4．輸出波型 | 100~750Hz方波。 |
| 5．穩態輸出功率 | 50±5W |
| 6．開路保護 | 於240秒內關閉輸出且不能造成Ballast損壞 |
| 7．短路保護 | 於4秒內關閉輸出且不能造成Ballast損壞 |
| 8．最大輸出電流 | 3.5A於點燈瞬間，1A於一分鐘後 |
| 9．最大輸出功率 | 75W內(於一分鐘後) |
| 10．穩態輸出電壓 | 68至145V |
| 11．啟動電壓 | 17KV~26KV |
| 電氣輸入 |  |
| 12．工作電壓範圍 | AC：100V~120V(47~64HZ) |
| 13．最大瞬間電流 | 3.5A |
| 14．最大靜態輸入功率 | 4W以下 |
| 15．功率因數(PF) | >90%以上(開機三分鐘後) |

外觀要求：

| 項目 | 方法/規範 | 缺點等級 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ballast上,下蓋電鍍依開發承認樣品確認超過上限與下限之色差。 | 主要 |
| 2. | Ballast表面電鍍不可有脫落、斑駁現象。 | 主要 |
| 3. | Ballast依型號,電源線、高壓線、控制線,出線長度,規格要求需依照承認書中規範。 | 嚴重 |
| 4. | Ballast上、下蓋固定螺絲反鎖結力至於大於15kgf cm。 | 主要 |
| 5. | Ballast公、母端需承受3,000次以上配合,不至於損壞及漏水測試失效。 | 主要 |
| 6. | Ballast之電源線、控制線、高壓線需能承受155N<牛頓力>,約16kg拉力,經2分鐘不產生位移。 | 主要 |
| 7. | 安定器&高壓盒表面不可有溢膠現象。 | 次要 |

電氣檢驗規範：

| 項目 | 方法/規範 |  | 缺點等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．室溫啟動測試 | 90V/110V/130V點燈<HID-Bulb>,必須能正常點滅,並於60秒後不可有閃爍現象。 | ◎ | 嚴重 |
| 2．電源效率 | 在工作電壓範圍內任一定電壓測試時，其功率效益(Power Factor)均須高於80%，功率效益的算法為HID燈炮之穩定電流及穩定電壓之乘積除於電源電壓與電流之乘積。穩定點之認定為點燈後60秒。 | ◎ | 主要 |
| 3．輸出穩定性 | 在電源電壓90V/110V/130V測試時，穩定後之飄忽電流不可大過+/－0.05A穩定點之認定為點燈後60秒。(燈管電壓範圍在68 – 102之間) | ◎ | 主要 |
| 4．輸出功率控制 | 本產品為定功率點燈控制，功率目標值為50W。在工作電壓範圍內任一定電壓測試時，燈管電壓及電流之乘積均須在50±5W/內。 | ＃ | 主要 |
| 5．啟動延遲 | 本產品於保証的工作溫度下，無論冷管點燈或熱管點燈，均不允許超過60秒的點燈延遲(電源接通後計時)。 **此項目之抽樣採AQL 1.5水準，如發現樣品有啟動延遲現象，將再於另一PHILIPS燈炮驗証之，如果通過則不認定有延遲缺點。 | ◎ | 嚴重 |
| 6．輸出連續性 | 本產品於保証的工作溫度下，點燈後均不允許熄滅或熄滅再點燈的現象。 | ◎ | 嚴重 |
| 7．燈管電壓工作 範圍 | 本產品在維持燈炮穩態點燈(50W±5W)條件下，管電壓之允許範圍為大於68V且小於130V，保証範圍為68V至130V。 | ◎ | 嚴重 |
| 8．連續點滅測試 | 於室溫中在90V/110V/130V電源條件下進行5秒on 25秒off之試驗，總試驗時間為30分鐘 。 | ◎ | 嚴重 |
| 9．高溫動作測試 | 將安定器放置於環境恆溫室中並啟動點燈,設定溫度時間為60℃/118h或70℃/8h<90V/110V/130V >,安定器之電子零件不可損壞,點燈不閃爍。 | ＃ | 嚴重 |
| 10．低溫起動測試 | 將安定器放置於環境恆溫室中,設定溫度-40℃,於8小時後點燈<電壓： 90V/110V/130V >,不可有啟動失敗或延遲點燈60秒以上點燈之情形。 | ◎ | 主要 |
| 11．低溫動作測試 | 將安定器放置於環境恆溫室中(不點燈),設定溫度-40℃點燈,於8小時 <電壓：90V/110V/130V >後,安定器之電子零件不可損壞,點燈不閃爍。 | ＊ | 主要 |
| 12．防水試驗 | 噴水系統以每分鐘20㏄/min,水注往下45。<度>方向噴灑,連續測試12小時後,清拭表面水垢,將輸入電壓,從 90V/110V/130V測試點燈,循環5次,不可有異常點燈現象。 | ＊ | 主要 |
| 13．濕度試驗 | 將測試樣品置放於25℃±3℃,濕度60%±15%環境下4小時,進行90V/110V/130V測試點燈,循環5次,不可有異常點燈現象。 | ＊ | 主要 |
| 14．振動試驗 | 將測試樣品置放於振動試驗機上,測試12小時,進行90V/110V/130V測試點燈,循環5次,不可有異常點燈現象。 | ＊ | 主要 |
| 15．短路及開路測試 | 針對啟動狀態及工作情況下,安定器上各點<含高壓盒及高壓線>測試方式： - 測試自啟動到30秒電流讀數,小於0.1A。 | ◎ | 主要 |
| 16．熱管啟動 | 在常溫25℃±3℃的測試環境,輸入電壓90V/110V/130V,燈管至少點燈5分鐘以上,每隔60秒測試點滅循環一次,共測試5個循環,每一個循環點滅,不可點滅失敗現象。 | ◎ | 主要 |
| 17．冷管啟動 | 在常溫25℃±3℃的測試環境,輸入電壓90V/110V/130V,燈管至少冷卻30分鐘以上,測試點滅循環一次,共測試5個循環,每一個循環點滅,不可點滅失敗現象。 | ◎ | 主要 |
| 18．噪音測試 | 在常溫25℃±3℃的測試環境,輸入電壓90V/110V/130V,點燈測試,分貝計距離安定器30㎝測試,60秒後,所測噪音值,不得大於45dB。 | ＊ | 主要 |

PS: 1.本公司保有設計變更權力,不另行通知.

2.保險絲已內建於安定器內部(4A)