名稱：足踏式點焊機

型式：標準型,鳥嘴型

適用範圍：一般五金製品,電器箱,電器製品,鐵網,烤肉架,ＯＡ鋼製品,汽機車零件。

| 規格 型號 | 定格容量 | 溶接電流 | 最大加壓力 | 入力電壓 | 電極行程 | 喉部尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVA | A | kg | Ｖ | m/m | 深×間隔m/m |
| WT-NI350 | 35 | 14,000 | 150 | 220/440 | 70 | 500×300 |
| WT-NI500 | 50 | 16,500 | 150 | 220/440 | 70 | 500×300 |
| WT-NIA350 | 30 | 14,000 | 150 | 220/440 | 120 | 500×500 |